| Ishlab chiqarish va boshqa sohalar | Bandlik va mehnat vazirligi Gvangju hududiy bandlik va mehnat boshqarmasi |
| --- | --- |

Sanoat xavfsizligi uchun bularni

albatta rioya qilish kerak

Ishchilar uchun asosiy xavfsizlik qoidalari

| ① Forklift | √ Faqat malaka yoki litsenziyaga ega bo‘lgan shaxslar tomonidan boshqarish √ Ishlatilmayotganda avtomobil kalitini ajratib qo‘yish qoidasi qat’iy bajariladi √ Ishora beruvchi joylashtiriladi va uning signallariga qat’iy amal qilinadi √ O‘rindiq xavfsizlik kamarini taqish va belgilangan tezlik chekloviga amal qilish shart |  |
| --- | --- | --- |
| ② Yuqori ish platformasi | √ Himoya dubulg‘asi va xavfsizlik kamarini taqish hamda xavfsizlik kamarining ilgagini mahkamlash √ Harakatlanish yo‘lagidagi notekisliklarni tekshirganidan so‘ng chiqish √ Yuqori ish platformasiga chiqish vaqtida tortish yoki itarish harakatlarini qilish taqiqlanadi |  |
| ③ Press | √ Fotoelektrik himoya qurilmasining ishlash holatini tekshirish √ Ikki qo‘l bilan boshqariladigan xavfsizlik qurilmasini o‘chirish yoki samarasiz holga keltirish taqiqlanadi √ Press qolipini o‘rnatish va shunga o‘xshash ishlar vaqtida xavfsizlik blokidan foydalanish |  |
| ④ Qolipga bosim ostida quyish mashinasi | √ Himoya eshigi bilan o‘zaro bog‘langan himoya tizimining ishlashini tekshirish √ Favqulodda to‘xtatish qurilmasining joylashuvini bilish va uning normal ishlashini tekshirish √ Qolipni almashtirish ishlari yoki ta’mirlash·tozalash vaqtida energiya manbaini to‘liq uzish va “Boshqarish taqiqlanadi” yozuvli ogohlantiruvchi belgini o‘rnatish |  |
| ⑤ Og‘ir yuklarni ko‘tarish va tashish ishlari | √ Aloqador bo'lmagan ishchilar uchun kirish taqiqlangan √ Ishchilar o'rtasida yetarli xavfsizlik masofasini ta'minlash √ Ko'taruvchi sim arqonni tekshirish va almashtirish |  |
| ⑥ Sanoat roboti | √ Robotning ishlash diapazonida kirishni taqiqlash √ Himoya vositalarining ishlashini tekshirish √ Tekshirish yoki ta'mirlash paytida har doim ishlashni to'xtatish |  |

Sanoat xavfsizligi uchun bularni

albatta rioya qilish kerak

Ishchilar uchun asosiy xavfsizlik qoidalari

| ⑦ Payvandlash | √ Xavfsizlik niqobini taqing. √ Gaz klapanini ulashdan oldin gaz darajasini ikki marta tekshiring. √ Yaqin atrofda yonuvchan materiallar bor-yo'qligini tekshiring, uchqun o'chirgichlarni o'rnating va yong'in o'chirgichlarni toping. |  |
| --- | --- | --- |
| ⑧ Elektr ishlari | √ Izolyatsiya qiluvchi himoya vositalarini taqish √ Yerga ulash simining ulanishini tekshirish √ Oqish avtomatik o'chirgichini o'rnatish va ishini tekshirish |  |
| ⑨ Boshqaruvga bog'liq xavfli moddalar bilan ishlash | √ Materiallar xavfsizligi ma'lumotlari varag'i bilan tanishib chiqish √ Tegishli himoya vositalarini taqish √ Agar material sachrash xavfi mavjud bo'lsa, himoya ko'zoynaklarini taqish |  |
| ⑩ Yopiq joylar | √ Mustaqil nafas olish apparati yoki havo bilan ta'minlangan niqob kabi himoya vositalarini taqish √ Hududga kirishdan oldin kislorod va xavfli gaz konsentratsiyasini o'lchash √ Yolg'iz ishlamaslik, rahbar bilan aloqa tizimini o'rnatish |  |
| ⑪ Yog'och kesish | √ Osilib turgan daraxt tanalari ostida ishlamaslik √ Daraxt shakli va kesish yo'nalishini aniqlash va ishlayotganda tegishli burchak va chuqurlikka rioya qilish √ Atrofdagi to'siqlarni olib tashlash va xavfsiz evakuatsiya yo'llari va boshpanalarni ta'minlash |  |
| ⑫ Texnik xizmat ko'rsatish ishlari | √ Ishga kirishishdan oldin elektrni o'chirish √ "Ishlamang" belgisini yopishtirish √ Atrofdagi hududni tekshirish va ishdan keyin ishga tushirish |  |