| Bidang Konstruksi | Kementerian Ketenagakerjaan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Wilayah Gwangju |
| --- | --- |

Keselamatan Kerja Wajib Dipatuhi

Panduan Keselamatan Utama Bagi Pekerja

| Pedoman Keselamatan Pencegahan Jatuh. Jatuh Keselamatan Kerja pada Perancah (Scaffolding) dan Platform Kerja ○ Pekerjaan dan pergerakan di perancah harus dilakukan di atas platform kerja. ○ Dilarang melampaui atau membongkar pagar pengaman yang terpasang. ○ Jika pagar pengaman harus dilepas sementara, wajib mengenakan sabuk pengaman dan helm keselamatan. |  |
| --- | --- |
| Jatuh Keselamatan Kerja pada Perancah Bergerak ○ Wajib menggunakan sabuk pengaman dan helm saat bekerja, serta berhak menolak untuk bekerja jika perancah tidak memiliki pagar pengaman. ○ Dilarang melewati atau membongkar pagar pengaman pada perancah bergerak. ○ Saat memindahkan perancah bergerak. Pekerja harus turun ke lantai dasar. Jatuh Keselamatan Kerja pada Perancah Gantung ○ Tali perancah gantung harus diikat kuat pada pengait khusus. ○ Harus memasang tali pengaman (lifeline) terpisah dan mengaitkan sabuk pengaman pada tali tersebut. ○ Berhak menolak pekerjaan perancah gantung yang tidak dilengkapi tali pengaman atau sabuk pengaman. |  |

Jatuh Keselamatan Kerja Saat Menggunakan Tangga

○ Tangga portabel hanya boleh digunakan jika pemasangan lantai kerja atau jaring pengaman tidak memungkinkan.

○ Saat naik dan turun menggunakan tangga, harus dilakukan tindakan pengamanan agar tangga tidak terbalik atau tergelincir.

* Pencegahan Terbalik: Pasang penyangga (outrigger), ikat pada struktur, atau lakukan pekerjaan dengan sistem 2 orang.

* Pencegahan Tergelincir: Pastikan bantalan anti-slip terpasang pada di kaki tangga.

○ Wajib menggunakan sabuk pengaman dan helm saat menggunakan tangga.

| Jatuh dan Runtuh Keselamatan Kerja pada Bekisting dan Penyangga ○ Pemasangan penyangga bekisting harus sesuai dengan gambar rencana setelah peninjauan struktur. ○ Pastikan adanya Tindakan pencegahan jatuh saat proses pemasangan atau pembongkaran bekisting. ○ Segera evakuasi diri jika terdeteksi perubahan bentuk atau pergeseran selama pengecoran beton. Jatuh Keselamatan Kerja pada Pekerjaan Struktur Baja ○ Wajib menggunakan dan mengaitkan sabuk pengaman saat bekerja di atas rangka baja. ○ Gunakan metode dua titik ikat (two-point lifting) saat mengangkat material baja. ○ Dilarang masuk ke area di bawah material baja yang sedang diangkat atau dirakit. |  |
| --- | --- |
| Jatuh dan Terjepit Keselamatan Kerja pada Platform Kerja di Ketinggian ○ Wajib memakai helm dan sabuk pengaman di dalam platform kerja. ○ Dilarang keluar atau meninggalkan platform kerja. ○ Dilarang melepas atau mengoperasikan perangkat pengaman pencegah kenaikan tidak sesuai dengan prosedur. |  |

Pedoman Keselamatan Pencegahan Risiko Tertabrak dan Tertimpa

| Tertabrak Keselamatan Kerja Pengoperasian Excavator ○ Dilarang keras memasuki radius kerja ekskavator. ○ Operator excavator wajib mengenakan sabuk pengaman. ○ Saat mengganti bucket, breaker, atau clamshell, pastikan pin pengaman terpasang dengan benar. |  |
| --- | --- |
| Tertabrak Keselamatan Kerja Operasional Truk ○ Dilarang memasuki area yang memiliki risiko kontak dengan truk. ○ Dilarang berjalan di jalur perlintasan kendaraan dan wajib mengikuti arahan petugas pengatur lalu lintas. ○ Gunakan sabuk pengaman dan waspadai risiko jatuh jika terpaksa harus naik ke bak truk. |  |

Tertimpa Keselamatan Kerja Mobile Crane

○ Dilarang menggunakan tali kawat baja (wire rope) yang sudah aus atau cacat.

○ Kaki tumpuan (outrigger) crane harus dipasang di area yang tidak berisiko ambles.

* Area Berbahaya: tanah lunak, blok trotoar, atau area resapan air.

○ Dilarang melintas di bawah beban yang sedang diangkat.

Pedoman Keselamatan Pencegahan Runtuh

Runtuh Keselamatan Kerja pada Lereng Galian

○ Patuhi metode dan urutan kerja sesuai instruksi pengawas lapangan.

○ Ikuti arahan petugas pengatur alat berat agar tidak tertabrak mesin galian.

○ Segera berhenti bekerja dan evakuasi diri jika ditemukan tanda runtuhan seperti retakan tanah atau rembesan air.

Jatuh dan Runtuh Keselamatan Kerja Sistem Penahan Tanah

○ Pastikan metode dan urutan pemasangan sesuai dengan gambar rencana kerja.

○ Gunakan sabuk pengaman saat bekerja di area rawan jatuh seperti di atas plat penutup galian.

○ Cek kondisi tali, keausan tali, dan pastikan pengunci kait berfungsi saat mengangkat material.

Runtuh Keselamatan Kerja Tower Crane

○ Patuhi urutan dan metode kerja sesuai instruksi pengawas.

○ Pastikan menggunakan dua titik ikat, cek keausan tali, dan fungsi pengunci kait saat mengangkat beban.

○ Dilarang memasuki area berbahaya di bawah material yang sedang diangkat.

Runtuh Keselamatan Kerja Mesin Pancang dan Penarik Pancang

○ Orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat saat proses pemasangan atau pembongkaran alat.

○ Pahami prosedur kerja dan patuhi instruksi pengawas lapangan.

○ Dilarang memasuki area berbahaya di bawah material yang sedang diangkat.

| Runtuh Keselamatan Kerja Lift Konstruksi ○ Pintu lift dilarang dibuka kecuali saat keluar dan masuk. ○ Dilarang memuat barang melebihi kapasitas angkut maksimal. ○ Dilarang melepas atau memodifikasi perangkat keselamatan lift tanpa izin. |  |
| --- | --- |