| Industri Manufaktur dan Lainnya | Kementerian Ketenagakerjaan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Wilayah Gwangju |
| --- | --- |

Keselamatan Kerja Wajib Dipatuhi

Panduan Keselamatan Utama Bagi Pekerja

| Forklift | √ Hanya dioperasikan oleh operator berlisensi. √ Cabut kunci kontak saat alat tidak digunakan. √ Patuhi instruksi petugas pemandu lapangan. √ Gunakan sabuk pengaman dan patuhi batas kecepatan. |  |
| --- | --- | --- |
| Platform Kerja di Ketinggian | √ Wajib memakai helm pengaman, sabuk pengaman, dan kait pengaman. √ Periksa kondisi landasan sebelum berpindah. √ Dilarang menarik atau mendorong saat di atas platform. |  |
| Mesin Press | √ Pastikan sensor perlindungan berfungsi. √ Dilarang menonaktifkan pengaman dua tangan. √ Gunakan blok penyangga saat pemasangan cetakan. |  |
| Mesin Injeksi Molding | √ Pastikan sistem pengunci pintu berfungsi. √ Periksa lokasi dan fungsi tombol darurat. √ Matikan listrik dan pasang tanda “Dilarang Operasi” saat perbaikan. |  |
| Penanganan Barang Berat | √ Selain pekerja yang bertugas, dilarang masuk area. √ Jaga jarak aman antar sesama pekerja. √ Periksa rutin dan ganti kawat yang rusak. |  |
| Robot Industri | √ Dilarang masuk ke dalam jangkauan gerak robot. √ Pastikan sistem pagar pengaman berfungsi. √ Wajib mematikan mesin saat pengecekan atau perbaikan. |  |

Keselamatan Kerja Wajib Dipatuhi

Panduan Keselamatan Utama Bagi Pekerja

| Pekerjaan Las | √ Gunakan pelindung wajah. √ Periksa kembali instalasi gas saat pemasangan. √ Amankan area dari bahan mudah terbakar, pasang tirai las, dan siapkan alat pemadam. |  |
| --- | --- | --- |
| Pekerjaan Listrik | √ Gunakan alat pelindung diri (APD) isolasi listrik. √ Pastikan sistem grounding terhubung dengan benar. √ Pasang dan periksa fungsi sakelar pemutus arus bocor. |  |
| Penanganan Bahan Kimia Berbahaya | √ Pahami lembar data keselamatan bahan. √ Gunakan alat pelindung diri yang sesuai. √ Kenakan kacamata pelindung jika ada risiko paparan bahan kimia. |  |
| Ruang Terbatas | √ Gunakan alat bantu pernapasan atau masker suplai udara. √ Ukur kadar oksigen dan gas berbahaya, serta lakukan ventilasi sebelum memasuki area. √ Dilarang bekerja sendiri tanpa pengawasan dan pastikan sistem komunikasi jelas. |  |
| Penebangan Pohon | √ Dilarang bekerja di bawah pohon yang tersangkut. √ Sesuaikan arah jatuh berdasarkan bentuk pohon serta patuhi sudut dan kedalaman potongan. √ Bersihkan di sekitar area kerja serta pastikan akses jalur dan lokasi evakuasi yang aman. |  |
| Perawatan Mesin | √ Putus aliran listrik sebelum memulai pekerjaan. √ Pasang tanda “Dilarang Operasi”. √ Pastikan keamanan kerja sebelum menyalakan mesin kembali. |  |