| อุตสาหกรรม การก่อสร้าง | กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สำนักงานแรงงานและการจ้างงานประจำภูมิภาค เมืองกวางจู |
| --- | --- |

สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้านอุตสาหกรรม

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับคนงาน

| ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการพลัดตก. การพลัดตก ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนนั่งร้าน · แท่นยืนทำงาน ○ การทำงานและการเคลื่อนที่บนนั่งร้านต้องทำบนแท่นยืนทำงานเท่านั้น ○ ห้ามปีนข้ามหรือถอดราวกันตกที่ติดตั้งบนนั่งร้านโดยพลการ ○ ในกรณีที่ต้องถอดราวกันตกชั่วคราว ให้สวมสายรัดนิรภัยและหมวกนิรภัยเสมอ |  |
| --- | --- |
| การพลัดตก ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนนั่งร้านหอเลื่อน ○ สวมสายรัดนิรภัยและหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะทำงาน และห้ามทำงานบนนั่งร้านหอเลื่อนที่ไม่มีราวกันตก ○ ห้ามปีนข้ามหรือถอดราวกันตกที่ติดตั้งบนนั่งร้านหอเลื่อน ○ เมื่อต้องเคลื่อนย้ายนั่งร้านหอเลื่อน ให้ลงจากแท่นยืนทำงานไปที่พื้นดินก่อนทุกครั้ง การพลัดตก ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนนั่งร้านแบบแขวน ○ ต้องผูกเชือกนั่งร้านแบบแขวนติดกับห่วงสำหรับนั่งร้านโดยเฉพาะอย่างแน่นหนา ○ ต้องติดตั้งเชือก Lifeline แยกต่างหาก และต้องรัดสายรัดนิรภัยเข้ากับเชือกนั้น ○ ห้ามทำงานบนนั่งร้านแบบแขวนโดยไม่มีเชือก Lifeline หรือสายรัดนิรภัย |  |

การพลัดตก ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนบันได

○ ไม่ควรใช้บันไดแบบพับ นอกจากกรณีที่พื้นที่ทำงานติดตั้งแท่นยืนทำงานหรือตาข่ายป้องกันการตกได้ยาก

○ ขณะขึ้นหรือลงบันได ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้บันไดพลิกล้มหรือลื่นไถล

* การป้องกันการพลิกล้ม: ติดตั้งขาค้ำยันหรือยึดตัวบันไดเข้ากับโครงสร้าง, ทำงานเป็นคู่

* การป้องกันการลื่นไถล: ติดแผ่นกันลื่น เป็นต้น

○ ต้องสวมสายรัดนิรภัยและหมวกนิรภัยเมื่อใช้บันได

| การพลัดตก ∙ การพังถล่ม ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับ แบบหล่อคาน · โครงสร้างค้ำยัน ○ ต้องประกอบแบบหล่อคาน · โครงสร้างค้ำยันตามแบบประกอบ หลังจากตรวจสอบโครงสร้างแล้ว ○ ต้องตรวจสอบโครงสร้าง เมื่อจะทำการติดตั้งและการรื้อถอน เพื่อป้องกันการพลัดตก ○ หากพบการเสียรูปหรือเคลื่อนตัวของโครงสร้าง ต้องรีบอพยพออกจากพื้นที่ การพลัดตก ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างเหล็ก ○ สวมสายรัดนิรภัยเมื่อทำงานบนโครงสร้างเหล็ก ○ เมื่อต้องยกโครงสร้างเหล็ก ให้ผูกเชือกสองจุดเสมอ ○ ห้ามเข้าไปในบริเวณใต้ชิ้นส่วนเหล็กที่กำลังถูกประกอบหรือยกอยู่ |  |
| --- | --- |
| การพลัดตก ∙ ติดอยู่ใต้แท่น ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนรถกระเช้า MEWP ○ ต้องสวมหมวกนิรภัยและสายรัดนิรภัยเสมอ ขณะทำงานบนแท่นยืนทำงาน ○ ห้ามออกจากแท่นยืนทำงาน ○ ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ออกแบบมา เพื่อป้องกันการปีนขึ้นที่สูงเกินไป |  |

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการชน ∙ การถูกกระแทก

| การชน ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อใช้งานรถขุด ○ ห้ามเข้าไปในรัศมีการทำงานของรถขุดโดยเด็ดขาด ○ ผู้ขับรถขุดต้องคาดเข็มขัดนิรภัยของเบาะที่นั่งตลอด ○ เมื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น ถังตัก, หัวเจาะ หรือถังแคลมเชลล์ ต้องล็อคสลักนิรภัยให้แน่นทุกครั้ง |  |
| --- | --- |
| การชน ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อใช้งานรถบรรทุก ○ ห้ามเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชนกับรถบรรทุก ○ ห้ามใช้ทางสัญจรของยานพาหนะ และปฏิบัติตามสัญญาณของผู้คุมงาน ○ เมื่อมีความจำเป็นต้องขึ้นไปบนกระบะบรรทุก ต้องระมัดระวังอย่าให้พลัดตก เช่น ต้องรัดสายรัดนิรภัย |  |

การถูกกระแทก ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อใช้งานเครนเคลื่อนที่

○ ห้ามใช้เชือกที่ชำรุดหรือเสียรูปทรงโดยเด็ดขาด

○ ต้องติดตั้งขาค้ำยันเครนในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวของพื้นดิน

* บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวของพื้นดิน: พื้นที่ดินร่วน, บริเวณอิฐตัวหนอน, รางระบายน้ำฝน เป็นต้น

○ ขณะเคลื่อนย้ายของ ห้ามยกเข้าไปใต้วัสดุไวไฟ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการพังถล่ม

การพังถล่ม ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนพื้นที่เนินขุด

○ ต้องปฏิบัติตามวิธีและลำดับขั้นตอนการทำงานตามคำแนะนำของผู้คุมงาน

○ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเครื่องจักร · อุปกรณ์ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเครื่องขุดเจาะ

○ หากพบสัญญาณการทรุดตัวของดิน เช่น รอยแตกบนพื้นดิน, ระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้น ต้องหยุดงานและอพยพทันที

การพลัดตก ∙ การพังถล่ม ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนกำแพงกันดิน

○ ต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามวิธีและลำดับขั้นตอนการติดตั้งที่ระบุไว้ในแบบแปลน

○ สวมสายรัดนิรภัยเมื่อทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตก เช่น บนส่วนกำแพง

○ เมื่อต้องเคลื่อนย้ายวัสดุ ต้องผูกเชือกสองจุด, ตรวจสอบเชือกว่ามีการสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่ และตรวจสอบอุปกรณ์ปลดตะขอ

การพังถล่ม ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อใช้งานทาวเวอร์เครน

○ ต้องปฏิบัติตามวิธีและลำดับขั้นตอนการทำงานตามคำแนะนำของผู้คุมงาน

○ เมื่อต้องเคลื่อนย้ายวัสดุ ต้องผูกเชือกสองจุด, ตรวจสอบเชือกว่ามีการสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่ และตรวจสอบอุปกรณ์ปลดตะขอ

○ ห้ามเข้าไปในพื้นที่อันตรายซึ่งอยู่ใต้วัสดุก่อสร้างที่กำลังถูกยกเคลื่อนย้าย

การพังถล่ม ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานกับเสาเข็ม · เครื่องจักรตอกเสาเข็ม

○ ห้ามคนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวงานโดยตรงเข้าพื้นที่ ระหว่างการติดตั้งและการรื้อถอน

○ ศึกษาและทำความคุ้นเคยกับวิธีและลำดับขั้นตอนการทำงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้คุมงาน

○ ต้องสวมสายรัดนิรภัยเมื่อปีนขึ้นไปบนยอดเสาเข็มเพื่อตรวจสอบเครื่องตอกเสาเข็ม

| การพังถล่ม ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อใช้งานลิฟต์ก่อสร้าง ○ ห้ามเปิดประตูลิฟต์โดยพลการ ยกเว้นเมื่อต้องเข้าและออกลิฟต์เท่านั้น ○ ห้ามบรรทุกสัมภาระเกินน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กำหนด ○ ห้ามรื้อถอนอุปกรณ์นิรภัยของลิฟต์โดยพลการ |  |
| --- | --- |