| อุตสาหกรรมการผลิต · อุตสาหกรรมอื่นๆ | กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สำนักงานแรงงานและการจ้างงานประจำภูมิภาค เมืองกวางจู |
| --- | --- |

สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้านอุตสาหกรรม

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับคนงาน

| ① รถยก | √ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือมีใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ √ จัดเก็บและจัดระเบียบกุญแจรถเมื่อไม่ได้ใช้งานรถ √ ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร √ คาดเข็มขัดนิรภัยและปฏิบัติตามกฎการจำกัดความเร็ว |  |
| --- | --- | --- |
| ② รถกระเช้า MEWP | √ สวมหมวกนิรภัยและสายรัดนิรภัย และคาดตะขอสายรัดนิรภัยเสมอ √ ตรวจสอบความเรียบของทางเดินก่อนเคลื่อนที่เสมอ √ ห้ามดึงหรือผลักกันขณะอยู่บนรถกระเช้า MEWP โดยเด็ดขาด |  |
| ③ เครื่องอัด | √ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์นิรภัยโฟโตอิเล็กทริค √ ห้ามปิดการใช้งานของอุปกรณ์นิรภัยแบบใช้สองมือ √ ใช้ตัวล็อกนิรภัยเมื่อติดตั้งแม่พิมพ์กด |  |
| ④ เครื่องฉีดขึ้นรูป | √ ตรวจสอบระบบล็อกของตัวป้องกันประตู √ ตรวจสอบตำแหน่งและการทำงานของอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน √ ปิดแหล่งจ่ายไฟและติดป้าย "ห้ามใช้งาน" ในระหว่างการเปลี่ยน, ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดแม่พิมพ์ |  |
| ⑤ งานยกและ เคลื่อนย้าย ของหนัก | √ ห้ามคนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวงานโดยตรงเข้าพื้นที่ √ จัดเตรียมและรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างคนงาน √ ตรวจสอบและเปลี่ยนเชือกลวดสำหรับยกของ |  |
| ⑥ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม | √ ห้ามเข้าไปในระยะการทำงานของหุ่นยนต์ √ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์นิรภัยทำงาน √ หยุดการทำงานทุกครั้งระหว่างการตรวจสอบและซ่อมแซม |  |

สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้านอุตสาหกรรม

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับคนงาน

| ⑦ งานเชื่อม | √ สวมหน้ากากป้องกัน √ ตรวจสอบระดับแก๊สทุกครั้งก่อนต่อวาล์วแก๊ส √ ตรวจสอบวัสดุไวไฟในบริเวณใกล้เคียง และติดตั้งผ้าห่มกันประกายไฟ จัดเตรียมให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน |  |
| --- | --- | --- |
| ⑧ งานไฟฟ้า | √ สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เป็นฉนวน √ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายดิน √ ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของเบรกเกอร์วงจรป้องกันไฟรั่ว |  |
| ⑨ งานเกี่ยวข้องกับ สารอันตราย | √ ศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ √ สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม √ สวมแว่นตานิรภัยหากมีความเสี่ยงที่วัสดุจะกระเด็นใส่ |  |
| ⑩ งานใน พื้นที่จำกัด | √ สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา หรือหน้ากากระบบส่งผ่านอากาศ √ วัดความเข้มข้นของออกซิเจนและก๊าซอันตรายก่อนเข้าพื้นที่ √ ห้ามทำงานคนเดียว, ต้องมีการติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานเสมอ |  |
| ⑪ งานตัดต้นไม้ | √ ห้ามทำงานใต้ลำต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นลงมา √คำนึงถึงรูปทรงของต้นไม้และทิศทางการโค่น และปฏิบัติงานตามมุมการทำงานกับความลึกที่เหมาะสม √ กำจัดสิ่งกีดขวางโดยรอบ และจัดเตรียมเส้นทางอพยพและพื้นที่อพยพ ที่ปลอดภัย |  |
| ⑫ งานบำรุงรักษา | √ ปิดแหล่งจ่ายไฟก่อนเริ่มทำงานบำรุงรักษา √ ติดป้าย "ห้ามใช้งาน" √ ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและเปิดเครื่องทำงาน หลังเสร็จงานบำรุงรักษา |  |