| ·Pagmamanupaktura o pag-manufacture· ·At iba pa· | Ministro ng Employment at Labor Ang Departmentong Employment at Labor sa Rehiyong Gwangju |
| --- | --- |

Kaligtasan o safety sa trabaho, Sundin ang patakaran!

Mga Pangunahing Safety Rule ng Manggagawa

| Forklift (Lift truck) | √ Lisensyado o may kwalipikado ang drayber. √ Pagsunod sa pagtanggal at pagbukod ng susi sa forklift pag hindi nagdrive. √ Paglagay ng forklift spotter o taga-signal guide at pagsunod ng mga signal. √ Pagsuot ng seat belt at pagsunod sa speed limit. |  |
| --- | --- | --- |
| Makinang hagdan sa mataas na lugar (AWP o Aerial Work Platform) | √ Magsuot ng safety helmet/hardhat, safety harness o lanyard at ikabit ang safety harness ring/hook. √ Pagsuri muna ang mga hindi pantay na daanan, pagkatapos ay magpatuloy. √ Bawal ang paghila o pagtulak kapag nakasakay AWP. |  |
| Press | √ I-check ang operasyon ng optoelectric protective device. √ Huwag i-disable ang paggana ng two-hand operation safety device. √ Gumamit ng safety ram block pag nagkakabit ng press molds, atbp. |  |
| Makinang pang-hulma (Injection molding machine) | √ I-check ang koneksyon o link ng gate guard. √ I-check ang lokasyon at pagpatakbo ng emergency stop device. √ Patayin o i-shutdown ang source kapag ang makina ay nasa metal mold replacement, nirerepair o nililinisan. Maglagay ng 'Do Not Operate/Touch' na sign. |  |
| Handling operasyon sa mabigat na materyal | √ Bawal ang pagpasok ng mga hindi awtorisadong tauhan o kaugnayang manggagawa. √ I-check na may sapat na kaligtasang distansya o safety distance sa pagitan ng mga manggagawa. √ Pag-inspeksyon at pagpalit ng wire rope. |  |
| Pang-industriyang robot (Industrial robot) | √ Bawal pumasok sa loob ng operating range ng robot. √ I-check na gumagana ang pangproteksyon na device. √ Hintuin ang operasyon sa panahon ng inspeksyon, repair o maintenance. |  |

Kaligtasan o safety sa trabaho, Sundin ang patakaran!

Mga Pangunahing Safety Rule ng Manggagawa

| Trabahong Welding | √ Magsuot ng safety mask/shield. √ Muling i-check ang gas kapag kumukonekta ng gas. √ I-check kung may nakapalibot na combustible substance, mag-instal ng spark prevention cloth at alamin kung nasaan ang fire extinguisher. |  |
| --- | --- | --- |
| Trabahong Electric | √ Magsuot ng Insulating Protective Equipment (IPE). √ I-check ang ground wire cable connection. √ I-check ang instalation at operasyon ng circuit breaker. |  |
| Pinsalang substance na kailangan ng manager | √ Alamin ang Material Safety Data Sheet (MSDS). √ Magsuot ng wasto at tamang protective gear. √ Magsuot ng safety glasses kapag may risk o panganib ng pagkalat ng mga materyal. |  |
| Nakakulong na lugar | √ Magsuot ng protective equipment (air respirator, air-supply mask. √ Sukatin muna ang oxygen/masamang konsentrasyon ng gas at bentilasyon bago pumasok sa lugar. √ Ipagbawal ang solo work at gumawa ng sistemang komunikasyon sa superbisor. |  |
| Trabahong Logging | √ Huwag magtrabaho sa ilalim ng nakalawit na bahaging kahoy. √ Tukuyin ang hugis ng puno at direksyon ng pagputol. Tingnan ang cutting angle at depth pag nagtatrabaho. √ Mag-alis ng mga hadlang sa paligid para may pang-safety evacuation route at evacuation site. |  |
| Trabahong Maintenance | √ Patayin ang kuryente o power-off bago magtrabaho. √ Malagay ng sign na 'Do Not Operate/Touch' √ Pagkatapos ng trabaho, i-check ang kapaligiran at kung gumagana o maganda ang operasyon. |  |